# Hoja de trabajo 2: Herramienta de corte

- Cálculo de parámetros de corte con Sandvik

| Información de proyecto de maquinado: | Parámetros de corte a determinar: |
| --- | --- |
| Herramienta:; CoroMill 490 (Sandvik-Coromant). Clasificación de material:; S. Tipo de operación:; pre-maquinado. Radio en la esquina:; 1.6 mm. Estrategia de maquinado:; careado sobre una superficie plana. Sistema de sujeción:; estable, baja tendencia a la vibración (good stability). Condición del material en bruto:; superficie exterior gruesa (heavy skin). Profundidad del maquinado: (Depth of machining feature); 3 mm. Ancho: (General width parameter); 100 mm. Largo: (General length parameter); 200 mm. Porta-inserto:; 490-054C5-08H. Empañe:; 80%. | - Vc [PUNTOS = 0.3] - fz [PUNTOS = 0.3] - Q (cm3/min) [PUNTOS = 0.9] |
| Respuesta para inciso (a) Cuttin speed (VC) = 34.1 m/min |  |
| Respuesta para inciso (b) Feed per tooth (FZ) = 0.17 mm |  |
| Respuesta para inciso (c) MATERIAL REMOVAL RATE = 35.9 cm3/min |  |

Figura 1

(Colocar captura de pantalla de datos de geometría del porta-inserto otorgados por Sandvik)

Figura 2

(Colocar captura de pantalla de datos de corte otorgados por la calculadora de Sandvik)

- Cálculo de parámetros de corte con Sandvik

Repita el ejercicio anterior (1) pero para maquinar materiales tipo P. [PUNTOS = 1.5]

| Respuesta para inciso (a) Cuttin speed (VC) = 276.0 m/min |  |
| --- | --- |
| Respuesta para inciso (b) Feed per tooth (FZ) = 0.21 mm |  |
| Respuesta para inciso (c) MATERIAL REMOVAL RATE = 358.0 cm3/min |  |

Figura 3

(Colocar captura de pantalla de datos de corte otorgados por la calculadora de Sandvik)

- Cálculo de parámetros de corte con Widia

| Información de proyecto de maquinado: | Parámetros de corte a determinar: |
| --- | --- |
| Proveedor de herramienta:; Widia. Clasificación de material:; P1. Número de catálogo:; 40030800T019S. | - ¿Qué empañe debemos utilizar para profundizar apMAX? [PUNTOS = 0.25] - Determinar el fz para las dos estrategias de manufactura indicadas para la herramienta. [PUNTOS = 0.25] |

| Respuesta para inciso (a) apMAX = 19.0000 mm | Respuesta para inciso (b) - fz = mm/th - fz = (mm/th)*0.2 th = 3 |
| --- | --- |

Figura 4

(Colocar captura de pantalla de datos de geometría de la herramienta otorgados por Widia)

Figura 5

(Colocar captura de pantalla de datos de parámetros de corte otorgados por Widia)

- Cálculo de parámetros de corte con Toolmex

| Información de proyecto de maquinado: | Parámetros de corte a determinar: |
| --- | --- |
| Proveedor de herramienta:; Toolmex. Clasificación de material:; Aluminio (N). Número de catálogo:; 1-200-005. | - Velocidad de corte [PUNTOS = 0.25] - Avance [PUNTOS = 0.25] |

(1/4" or Letter C (.2500) Solid Carbide TMX Jobber Drill)

| Respuesta para inciso (a) Cuttin speed (VC) = 492 – 590 SFM | Respuesta para inciso (b) Fr = 0.004-0.017 ipr |
| --- | --- |

Figura 6

(Colocar captura de pantalla de datos de geometría de la herramienta otorgados por Toolmex)

Figura 7

(Colocar captura de pantalla de datos de corte otorgados por Toolmex)

- Cálculo de parámetros de corte con Sandvik

| Información de proyecto de maquinado: | Parámetros de corte a determinar: |
| --- | --- |
| Herramienta:; CoroTurn 470 (Sandvik-Coromant). Clasificación de material:; H. Estrategia de maquinado:; Torneado exterior cilíndrico, sin interrupciones. Inserto:; Torneado general. IC (Inscribed circle diameter):; 10 mm. Sistema de sujeción:; estable, sin vibración (excellent stability). Condición del material en bruto:; maquinado secundario (pre - machined). Diámetro inicial: (Machined diameter start); 210 mm. Diámetro final: (Machined diameter end); 200 mm. Largo: (Machined length); 180 mm. | - Vc [PUNTOS = 0.25] - fn [PUNTOS = 0.25] - ap [PUNTOS = 0.25] - Tiempo de maquinado [PUNTOS = 0.25] |
| Respuesta para inciso (a) Cuttin speed (VC) = 290 m/min |  |
| Respuesta para inciso (b) FEED PER REVOLUTION (Fn) = 0.518 mm |  |
| Respuesta para inciso (c) DEPTH OF CUT (a_p) = 5 mm |  |
| Respuesta para inciso (d) MACHING TIME = 45.8 s |  |

Figura 8

(Colocar captura de pantalla de datos de parámetros de corte otorgados por Sandvik)